1.1.1 Traitement multifonctionnel pour chaudière : BWT SH-1005
Compte tenu des caractéristiques de l’eau d’alimentation, nous préconisons l’injection de BWT SH-1005 formulation complexe pour chaudière vapeur.

Le BWT SH-1005 est une formulation liquide à base de dispersants, de réducteur d’oxygène et de neutralisant du CO2. Il permet d’assurer la protection contre la corrosion de tous les circuits en acier comprenant ou non des parties en cuivre.

Le BWT SH-1005 possède en outre les avantages suivants :

· Protection efficace contre la corrosion et l’entartrage à faible dosage, en présence ou absence d’oxygène.

· Utilisation simplifiée grâce à sa formulation liquide.

· Empêche les dépôts de tartre et de boues et assure leur dispersion.

· La présence de tanins permet un contrôle visuel simple du dosage en BWT SH-1005.

· Assure la protection des réseaux de chauffage acier et cuivre (à l’exclusion des métaux comme l’aluminium et ses alliages qui ne supportent pas un pH supérieur à 9).

Dosage conseillé : de l’ordre de XX g/m3 d’eau alimentaire pour une température de XX°C.

Mode d’injection : Injection par rapport au compteur d’eau / asservie aux pompes alimentaire au niveau du dégazeur / au niveau de la bâche alimentaire. 

Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· Tannins 



> XX mg/l

· Inhibiteur cuivre


> XX mg/l

Alimentarité : Produit agréé en contact simple échange.




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 18 avril 2012

