1.1.1 Traitement phosphatant et traitement des condensats : BWT SH-2007
Compte tenu des qualités d’eau attendues en chaudière et du fonctionnement de l’installation, nous préconisons l’injection de BWT SH-2007.

Le BWT SH-2007 est une formulation liquide, composée d’agents phosphatants et de sels d’ammonium, destinée à la protection contre l’entartrage des générateurs de vapeur et à la protection contre la corrosion des lignes de retour de condensats ne contenant pas de cuivre ou de ses alliages.

Il possède en outre les avantages suivants : 

· Apport de phosphates et d’alcalinité par un complexe unique.

· Formulation liquide facile d’emploi.

· Neutralise l’acidité carbonique dans les circuits de retour condensats en acier.

· Favorise la passivation des surfaces métalliques.

· Forte concentration en matières actives réduisant les coûts de traitement.
· Ne provoque aucune coloration de l’eau ou de la vapeur. 

· Produit agréé pour l’utilisation en production de vapeur alimentaire : avis favorable de l’AFSSA (saisine du 22 juin 2005).
Dosage conseillé : de l’ordre de XX g/m3 d’eau alimentaire pour un taux de concentration en chaudière de XX.
Mode d’injection : Injection par rapport au compteur d’eau / asservie aux pompes alimentaire au niveau du dégazeur / de la bâche alimentaire / sur l’eau alimentaire. 

Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· pH sur ligne de condensats

· Phosphates 



> XX mg/l
Alimentarité : Produit agréé AFSSA.




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 30 juillet 2012

