1.1.1 Traitement des condensats : BWT SH-7002
Compte tenu des caractéristiques de l’installation et de la vapeur produite, nous proposons l’injection de BWT SH-7002.

Le BWT SH-7002 est une formulation liquide à base de trois amines volatiles (DMAPA, MEA et DEAE), qui neutralise le CO2 libre, conférant ainsi à la vapeur condensée un pH alcalin favorable à une bonne protection contre la corrosion des lignes de condensats.
Il possède en outre les avantages suivants : 

· Ce produit étant un mélange d’amines, il est parfaitement adapté à tout type de longueur de lignes de condensats.

· N’augmente pas la salinité de l’eau en chaudière.

· Ne forme pas de dépôt en chaudière.

· Peut être mis en œuvre sans danger en présence de cuivre sur le circuit vapeur – condensats.

· Contrôle simple du dosage par mesure du pH des condensats.

Dosage conseillé : de l’ordre de XX g/m3 d’eau alimentaire.

Mode d’injection : Injection par rapport au compteur d’eau / asservie aux pompes alimentaire directement en chaudière / sur barillet vapeur. 
Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· pH sur ligne de condensats

· Amines volatiles 



> XX mg/l




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 18 avril 2012

