1.1.1 Réducteur d’oxygène : BWT SH-7009
Compte tenu des caractéristiques de l’eau d’alimentation, nous préconisons l’injection de BWT SH-7009.

Le BWT SH-7009 est une formulation liquide contenant un réducteur organique très performant (DEHA) utilisé pour limiter la corrosion par l’oxygène dans les eaux d’alimentation des chaudières haute pression. 
Le BWT SH-7009 possède en outre les avantages suivants : 
· L’addition de BWT SH-7009 ne provoque pas d’augmentation de la salinité de l’eau traitée contrairement aux réducteurs minéraux comme les sulfites.

· Favorise et accélère la formation des couches protectrices (magnétite).

· Volatil, le BWT SH-7009 permet de protéger les lignes de condensats par neutralisation de l’acidité carbonique.

· Ne confère aucune coloration à l’eau traitée.

Dosage conseillé : de l’ordre de XX g/m3 d’eau alimentaire pour une température de XX°C.

Mode d’injection : Injection par rapport au compteur d’eau / asservie aux pompes alimentaire au niveau du dégazeur / au niveau de la bâche alimentaire / sur l’eau alimentaire. 

Valeurs d’actifs à maintenir en circuit : 
· pH sur ligne de condensats

· DEHA 





> XX mg/l




























































































































































Mise à jour le 

Mise à jour le 20 avril 2012

