DESEMBOUAGE D’UN CIRCUIT MULTIMETAUX CONTENANT DE L’ALUMINIUM
Introduction :
Le problème du désembouage se pose lorsqu’on rencontre sur le circuit à traiter de l’aluminium. En effet, aux dosages préconisés, le PERMOPRO DSB n’est pas recommandé car il apporte une alcalinité à l’eau trop importante pour l’aluminium dont le pH optimal se situe autour de 7 – 7,5.

Proposition : 

L’option proposée consiste à mettre en circulation le PERMOCF 10L dosé à 10 litres par m3 avec en parallèle un filtre FPM pour aider à l’élimination des boues.

La procédure à appliquer est classique et vous pouvez la trouver dans la partie Curatif ou Circuit fermés

